STUDI ELEKTRODA SELEKTIF ION DENGAN SENYAWA AKTIF

3-METHYL-2-BENZOTHIAZOLE HYDRAZONE (MBTH) UNTUK ANALISIS ION LANTANUM SECARA POTENSIOMETRI

Oleh :

Kartiko Dwi Fitrianto

06307144001

Pembimbing Utama	: Dr. Suyanta

Pembimbing Pendamping 	: Endang Dwi Siswani, M.T

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pembuatan elektroda selektif ion lantanum dengan ionofor 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate. Respon nernstian dan karakter elektroda selektif ion meliputi limit deteksi, waktu respon dan selektivitas juga dipelajari.

Elektroda dibuat dari polyvinil klorida sebagai matrik  dasar membran, mengandung ionofor 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate, anionikside kalium tetrakis (4-chlorophenyl) borate (KTCPB), dan pemlastis dibutyl ptalat (DBP) yang dipadatkan pada tabung elektroda yang terhubung dengan kawat perak. Respon nernstian elektroda selektif ion ditentukan dengan mengukur potensial elektroda dengan larutan standar 1,0 x 10-1  – 1,0 x 10-8 M.  Limit deteksi dibuat dengan dua garis ekstrapolasi dari garis nernstian dan horisontal. Waktu respon elektroda selektif ion dihitung dari saat elektroda dicelupkan sampai terjadi potensial yang stabil pada konsentrasi larutan standar 1,0 x 10-2 M – 1,0 x 10-6 M. selektivitas elektroda ditentukan dengan dua ion pengganggu yaitu Cu2+ dan Pb2+ dengan metode larutan terpisah.

Penelitian ini menunjukkan respon nernstian (19,38 mV per decade) pada rentang pengukuran 1,0 x 10-2 M – 1,0 x 10-6 M. Limit deteksi dari elektroda adalah 5,95 x 10-7 M dan waktu respon sekitar 01.10 menit. Elektroda dapat mengukur ion lantanum dengan gangguan kecil ion Cu2+ and Pb2+.