ANALISIS KADAR NATRIUM DALAM BERBAGAI JENIS SUSU SEGAR

DENGAN ASAM SALISILAT SEBAGAI PENGENDAP KASEIN

SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM

Oleh:

Zainurrahman

NIM:07307149030

Pembimbing Utama	: Susila Kristianingrum, M.Si

Pembimbing Pendamping	: Endang Dwi Siswani, M.T

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi laboratoris di laboratorium Penelitian Jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar ion logam natrium pada filtrat dan endapan kasein dari susu sapi dan susu kambing yang dianalisis secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) dengan asam salisilat sebagai pengendap kasein. Selanjutnya ditentukan signifikansi dari kadar ion logam natrium pada filtrat dan endapan kasein pada kedua jenis susu yang digunakan.

Subjek penelitian adalah susu sapi dari UP3KH Fakultas Kedokteran Hewan UGM dan susu kambing dari peternakan kambing Etawa Bumi ku Hijau, Yogyakarta. Pengendapan kasein dalam susu dilakukan menggunakan asam salisilat 0,1 M. Pengendapan kasein pada pH 4,6, karena berada dalam titik isoelektriknya. Endapan dari filtrat dipisahkan, kemudian didestruksi kering pada suhu 5250C  selama ±7 jam. Abu yang dihasilkan dilarutkan dengan HCl (1:1). Kadar ion logam natrium ditentukan dari filtrat dan endapan kasein kedua jenis susu yang digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar ion logam natrium dalam filtrat susu sapi dan susu kambing per 50 mL susu, masing-masing (212,540±11,992) ppm dan (263,390±40,743) ppm. Adapun kadar ion logam natrium dalam endapan susu sapi dan susu kambing per 50 mL, masing-masing (9,177±0,491) ppm dan (8,881±0,911) ppm.  Sehingga diperoleh kadar total ion logam natrium pada filtrat dan endapan kasein susu kambing dan susu sapi per 50 mL susu, masing-masing (221,717 ±12,483) ppm dan (272,271±41,654) ppm. Uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar ion logam natrium dalam endapan dan filtrat dari kasein susu sapi dan susu kambing segar yang dianalisis secara Spektrofotometri Serapan Atom dengan asam salisilat sebagai pengendap kasein.