PENGARUH PENAMBAHAN MERKAPTOBENZOTIAZOL (MBT) TERHADAP EFEKTIFITAS ADSORPSI SILIKA GEL DARI ABU TONGKOL JAGUNG PADA ION LOGAM TEMBAGA(II)

Oleh:

Anindita Satiti Purnamasari

NIM. 07307144017

Pembimbing Utama			: Regina Tutik Padmaningrum, M.Si

Pembimbing Pendamping		: Siti Marwati, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi merkaptobenzotiazol pada sintesis silika gel dari abu tongkol jagung terhadap efektifitas adsorpsi ion logam Cu(II).

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pembuatan natrium silikat, pembuatan silika gel dan adsorpsi terhadap Cu(II). Natrium silikat diperoleh melalui reaksi antara abu tongkol jagung dengan NaOH pada temperatur 100 oC. Pembentukan gel dilakukan dengan menambahkan merkaptobenzotiazol dan HCl secara bertetes-tetes dalam larutan natrium silikat sampai mencapai pH=7. Variasi konsentrasi merkaptobenzotiazol yang digunakan adalah 0,02; 0,06 dan 0,10 M. Silika gel yang telah ditambahkan MBT digunakan sebagai adsorben Cu(II). Penggunaan AAS untuk mengetahui konsentrasi Cu(II) teradsorbsi. Spektrofotometer Infra-Merah (FTIR) untuk mengidentifikasi gugus silanol, siloksan, -SH dari MBT, dan gugus-gugus lain yang terikat pada silika gel.

Variasi konsentrasi MBT mempengaruhi efektifitas adsorpsi silika gel pada ion logam Cu(II). Efektifitas adsorpsi paling besar terlihat pada silika gel yang ditambah MBT pada kosentrasi 0,06 M dengan efektifitas sebesar 48,723 % tetapi terjadi penurunan pada SM-10 dengan efektifitas adsorpsi  sebesar 42,405% karena efektifitas adsorpsi pada keadaan optimal di daerah SM-6.

Kata kunci: merkaptobenzotiazol; adsorpsi; silika gel; abu tongkol jagung; tembaga(II)