PREPARASI TiO2-ANATAS TERSENSITIFKAN

NANOPARTIKEL PERAK (TiO2a@Ag)                                                     UNTUK FOTODEGRADASI METILEN BIRU

Oleh:

Susanti

NIM 08307141004

Pembimbing Utama		: Dr. Hari Sutrisno

Pembimbing Pendamping	: Sunarto, M. Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi volume NaBH4 dan AgNO3 0, 11 mM terhadap karakteristik optik nanopartikel Ag, pengaruh penambahan zat pensensitif perak pada permukaan TiO2-anatas terhadap aktivitas fotodegradasi metilen biru dan pengaruh kadar perak dalam TiO2@Ag terhadap karakter TiO2 tersuport Ag.

Titanium dioksida terdispersikan zat pensensitif Ag dihasilkan melalui metode fotoreduksi-thermal pada temperatur kamar selama 3,5 jam dengan penambahan nanopartikel Ag sebagai zat pensensitif. TiO2@Ag dikeringkan dalam oven dengan suhu 70oC selama 1 jam untuk menghilangkan kadar air dalam sampel. Selanjutnya sampel hasil sintesis dikalsinasi dengan suhu 450oC selama 1 jam. Sampel kemudian dikarakterisasi dengan XRD, TEM, AAS, dan Spektrofotometer UV-Vis. Mekanisme fotodegradasi pada metilen biru dilakukan di bawah cahaya matahari selama 25 menit.

Penambahan volume NaBH4 dalam campuran pada waktu yang sama akan menghasilkan berbagai ukuran dan bentuk nanopartikel Ag yang dapat diamati berdasarkan sifat optik yang ditunjukkan dari analisis Spektofotometer UV-Vis. Zat pensensitif Ag sangat berperan dalam proses degradasi metilen biru yaitu mampu menggeser panjang gelombang serapan TiO2 dari daerah ultraviolet ke daerah sinar tampak. Variasi kadar perak dalam TiO2@Ag dipelajari terhadap karakter fisik (fasa dan morfologi). Semua sampel TiO2@Ag mengandung struktur kristal fasa anatas. Berdasarkan morfologinya, TiO2@Ag 1 : 25 memiliki dua partikel yaitu kristal TiO2 memiliki diameter antara 70-200 nm, sedangkan kristal Ag memiliki diameter antara 50-100 nm.

Kata kunci: Titanium dioksida, Perak, Fotodegradasi, Metilen Biru