ISOTERM ADSORPSI PEWARNA DIRECT RED TEKNIS OLEH KULIT PISANG TANDUK (Musa paradisiaca normalis)

Indar Subekti,  Endang Widjajanti LFX

Jurusan Pendidikan Kimia, FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta

e-mail: ewxlaksono@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola adsorpsi kulit pisang tanduk terhadap pewarna direct red teknis, pada massa adsorben dan waktu adsorpsi optimum.

Kulit pisang tanduk kering diaktivasi  larutan NaOH 2 M selama 24 jam. Kemudian ditentukan massa adsorben dan waktu adsorpsi optimum. Daya adsorpsi dinyatakan dalam mg/g yaitu besarnya pewarna yang berkurang pergram adsorben. Konsentrasi pewarna ditentukan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimumnya. Karakterisasi kulit pisang tanduk ditentukan dengan spektrofotometer inframerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isoterm adsorpsi kulit pisang tanduk terhadap pewarna direct red teknis mengikuti isoterm Freundlich, pada massa adsorben dan waktu adsorpsi optimum.

Kata kunci: adsorpsi, direct red, kulit pisang tanduk