PERBANDINGAN METODE PENENTUAN ION KLORIDA

DENGAN MEMBRAN PADAT Ag/AgCl SISTEM

KAWAT TERLAPIS DAN KOMPOSIT

Tanti Hidayah, *Suyanta, Sunarto

Jurusan Pendidkan Kimia, FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta

*e-mail : suyanta@uny.ac.id

# ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari elektroda membran padat klorida sistem kawat terlapis dan sistem komposit, respon Nernstian dan karakter respon potensial (limit deteksi, selektivitas dan rentang waktu respon).

Elektroda selektif ion (ESI) klorida pada penelitian ini merupakan ESI klorida membran padat berbasis AgCl. Ada 2 jenis ESI klorida yang dibuat yaitu ESI klorida kawat terlapis dan komposit. Kedua jenis elektroda dikarakterisasi. Selektivitas dilakukan dengan membandingakan Esel larutan standar klorida dan Esel ion pengganggu (Br- dan I-). Pengukuran kadar ion klorida dalam sampel air dilakukan dengan ESI klorida kawat terlapis, ESI klorida komposit dan metode standar (Mohr) sebagai pembanding. Kedua metode ESI klorida dibandingkan dengan metode standar (Mohr) melalui uji F, LSD dan Duncan.

Analisis dengan uji F, Pos Hoc Test (LSD dan Duncan) dan hasil karakterisasi kedua metode menunjukkan ESI klorida kawat terlapis lebih efektif dibandingkan dengan ESI klorida komposit.

Kata kunci : ESI klorida kawat terlapis dan komposit, membran padat Ag/AgCl.