# SINTESIS SENYAWA s-PROPIL KLORIDA DARI BAHAN DASAR

SENYAWA s-PROPIL ALKOHOL

Dika Rahmawati

Jurusan Pendidikan Kimia, FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta

# Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis senyawa s-propil klorida dari bahan dasar s-propil alkohol yang direaksikan dengan HCl menggunakan katalis ZnCl2, menentukan karakter dan rendemen senyawa s-propil klorida yang terbentuk. Sintesis s-propil klorida pada penelitian ini dilakukan dengan dua metode. Metode 1 dilakukan dengan merefluks s-propil alkohol, asam klorida dan seng klorida pada suhu 85-90ºC selama 4 jam. Larutan hasil refluks didistilasi pada suhu 95-100ºC.CaCl2 anhidrat ditambahkan pada destilat yang diperoleh. Metode 2 dilakukan dengan merefluks campuran s-propil alkohol, asam klorida dan seng klorida pada suhu 45-50ºC selama 1 jam hingga terbentuk dua fasa. Fasa air dipisahkan dari fasa organik yang terbentuk. Larutan NaHCO3 5% dan CaCl2 anhidrat ditambahkan pada fasa organik. Filtrat didistilasi pada suhu 40-45ºC. Senyawa hasil sintesis metode 1 dan 2 diidentifikasi menggunakan spektroskopi Ultraviolet-Visibel (UV-Vis), spektroskopi Inframerah (FTIR) dan GC-MS. Reaksi yang terjadi pada proses sintesis adalah reaksi substitusi. Berdasarkan analisis data, senyawa hasil sintesis metode 1 tidak diperoleh senyawa s-propil klorida karena pada spektra FTIR tidak muncul serapan C-Cl di daerah 600-800 cm-1 dan pada spektra massa tidak muncul m/e 78 yang merupakan berat molekul s-propil klorida. Berdasarkan analisis data senyawa hasil sintesis metode 2 diperoleh senyawa s-propil klorida dengan rendemen 2,71% yang ditandai dengan serapan C-Cl di daerah 617,22 cm-1 dari spektra FTIR dan diperkuat dengan m/e 78 pada spektra GC-MS.

Kata kunci : s-propil alkohol, reaksi substitusi, s-propil klorida