Lampiran Materi Pengajaran

Pemeriksaan Sistem Kelistrikan Body

Pemeriksaan pada rangkaian kelistrikan dilakukan apabila terjadi trouble atau gangguan pada sistem kelistrikan. Gangguan pada sistem kelistrikan akan menyebabkan sistem tidak dapat berfungsi sesuai keadaan standarnya sehingga akan mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengendara.

Gangguan pada sistem kelistrikan antara lain:

- Jenis gangguan dan kemugkinan penyebabnya pada rangkaian lampu kepala:

| No | Jenis Kerusakan | Penyebab |
| --- | --- | --- |
|  | Lampu mati | - Filamen lampu putus - Sambungan kabel putus - Sekering putus - Kontak relay putus |
|  | Nyala lampu redup | - Relay kotor - Sambungan kabel kendor |
|  | Lampu jarak jauh hidup, lampu jarak dekat mati | - Filamen lampu jarak jauh putus |
|  | Lampu jarak jauh dan jarak dekat mati,lampu indicator hidup | - Massa kabel lampu kepala putus |
|  | Keterangan nyala lampu kanan dan kiri berbeda | - Massa salah satu lampu kurang |

Jika lampu kepala (depan) tidak menyala, maka:

- Periksa bola lampu, ganti bila bola lampu putus.

- Periksa sekering lampu,bila putus ganti yang baru.

- Periksa saklar (switch) lampu.

- Periksa saklar lampu jauh dekat (dimmer switch).

- Untuk memeriksa tegangannya hubungkan multimeter (skala voltmeter) terminal (+) ke konektor lampu lauh maupun lampu dekat secara bergantian (tergantung posisi saklar dimmer tersebut).

- Hubungkan terminal (-) multimeter ke massa atau kabel
yang menuju massa.

- Geser saklar lampu ke posisi ON

- Geser saklar dimmer ke posisi lampu dekat atau ke lampu jauh bergantian

- Multimeter harus menunjukkan tegangan sebesar tegangan baterai (12 V) pada sambungan konektor bola lampu depan tersebut.

- Jika tegangan yang diperoleh di luar spesifikasi, terdapat kerusakan rangkaian kabel tersebut.

- Periksa seluruh sambungan kabel sistem penerangan. Perbaiki jika ada yang rusak, terputus, longgar dan sebagainya.

- Jenis gangguan dan kemugkinan penyebabnya pada rangkaian lampu kota:

| No | Jenis Kerusakan | Penyebab | Pemeriksaan |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampu mati | - Filamen lampu putus - Sambungan kabel putus - Sekering putus | - Ganti lampu - Periksa hubungan antar kabel - Ganti sekering |
|  | Nyala lampu redup | - Sambungan kabel kendor | - Periksa hubungan antar kabel |

- Jenis gangguan dan kemugkinan penyebabnya pada rangkaian lampu rem:

| No | Jenis Kerusakan | Penyebab | Pemeriksaan |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pedal rem diinjak, tetapi lampu tidak menyala | - Switch lampu rem rusak - Filamen lampu putus - Sambungan kabel putus - Sekering putus | - Periksa hubungan pada switch lampu - Ganti lampu - Periksa hubungan antar kabel - Ganti sekering |
|  | Lampu rem menyala terus walaupun pedal rem tidak diinjak | - Setelan saklar lampu rem tidak pas | - Setel ulang saklar lampu rem |

- Jenis gangguan dan kemugkinan penyebabnya pada rangkaian lampu mundur:

| No | Jenis Kerusakan | Penyebab | Pemeriksaan |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampu mati | - Filamen lampu putus - Sambungan kabel putus - Sekering putus | - Ganti lampu - Periksa hubungan antar kabel - Ganti sekering |
|  | Nyala lampu redup | - Sambungan kabel kendor | - Periksa hubungan antar kabel |

- Jenis gangguan dan kemugkinan penyebabnya pada rangkaian klakson:

| No | Jenis Kerusakan | Penyebab |
| --- | --- | --- |
|  | Klakson tidak berbunyi | - Tombol klakson rusak - Sambungan kabel putus - Sekering putus - Kontak relay putus - Setelan klakson terlalu kendur atau terlalu kencang |
|  | Klakson bunyinya kurang keras | - Relay kotor - Kabel kurang kencang |
|  | Suara klakson cempreng | - Setelan tidak pas |

Klakson berbunyi terus

Pemeriksaan dan Perbaikan

Jika masalah ini terjadi, hentikan kendaraan dan lakukan langkah-langkah berikut:

- Coba ketuk tombol klakson beberapa kali, biasanya bunyi klakson dapat dihentikan.

- Jika klakson tidak dapat dihentikan, lakukan salah satu penyelesaian berikut:

- Lepaskan sambungan kabel pada terminal klakson.

- Lepaskan sekering klakson.

- Lepaskan kabel listrik dari terminal relay klakson.

- Klakson berbunyi terus bisa juga disebabkan relay rusak atau korsleting. pada rangkaian listrik dari klakson, jika terminal relay yang menuju tombol klakson dicabut dan bunyi klakson mati, berarti kerusakan pada tombol klakson. Tetapi, jika tidak, kerusakan ada pada relay-nya. Ganti relay dengan yang baru. Untuk sementara, relay bisa dibuka, jika ada kontak-kontak yang berhimpitan lepaskan dan bersihkan dengan ampelas.

Saat tombolnya ditekan , klakson tidak bunyi.

Kemungkinan Penyebab

- Sekering putus.

- Gangguan pada rangkaian listrik atau komponen dari sistem klakson.

Pemeriksaan dan Perbaikan

- Periksa sekering klakson pada kota.k sekering. Ganti jika putus.

- Periksa kabel-kabel rangkaian klakson, barangkali ada yang rusak atau putus. Periksa terminal-terminal relay, klakson, dan sambungan ke ground. Bersihkan dengan ampelas dan kencangkan.

- Jenis gangguan dan kemugkinan penyebabnya pada rangkaian Lampu tanda belok:

| No | Jenis Kerusakan | Penyebab |
| --- | --- | --- |
|  | Lampu tanda belok menyala terus | - Arus terlalu besar - Flasher rusak |
|  | Lampu mati | - Filamen lampu putus - Sambungan kabel putus - Sekering putus - Flasher rusak |
|  | Kedipan lampu terlalu sering | - Flasher sudah tidak berfungsi dengan baik |
|  | Lampu tanda belok belakang mati, depan hidup | - Filamen lampu putus |
|  | Nyala lampu redup | - Tegangan baterai kurang - Sambungan kabel kendor |
|  | Kedipan lampu kurang | - Arus yang mengalir kurang |

Pemeriksaan dan Perbaikan

- Periksa lampu. Ganti jika putus. Periksa juga terminal lampu. Jika berkarat, bersihkan.

- Bila lampu atau terminalnya dalam kondisi baik, periksa alat pengedip, jika rusak ganti dengan yang baru.