- Kompetensi Hasil Belajar

- Memasang sistem kelistrikan dengan menggunakan peralatan dan teknik yang sesuai SOP.

- Menguji sistem kelistrikan.

- Mengukur besarnya arus dan tegangan pada rangkaian dengan dasar penerapan hokum ohm

- Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat:

- Memasang sistem kelistrikan dengan menggunakan peralatan dan teknik yang sesuai

- Menguji sistem kelistrikan

- Mengukur besarnya arus dan tegangan pada rangkaian dengan dasar penerapan hokum ohm

- Materi Pembelajaran

- Lampu Kepala

Sistem penerangan (lighting sistem) sangat diperlukan untuk keselamatan pengendara di malam hari. Sistem lampu besar merupakan lampu penerangan untuk menerangi jalan di bagian depan kendaraan. Pada umumnya lampu besar ini dilengkapi dengan lampu jauh dan lampu dekat (high beam dan low beam) dan dapat dihidupkan dari salah satu switch oleh dimmer switch.

Gambar 1. Lampu Kepala

Gambar rangkaian sederhana pada lampu kepala adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Gambar rangkaian sederhana pada lampu kepala satu lampu

Gambar 3. Gambar rangkaian sederhana pada lampu kepala dua lampu

Pada rangkaian tersebut arus dari baterai langsung mengalir menuju ke lampu kepala tanpa adanya saklar pengendali.

- Pemeriksaan pada rangkaian sederhana lampu kepala

Pengukuran-pengukuran yang umum dilakukan pada rangkaian kelistrikanotomotif adalah pengukuran tegangan, arus, dan resistansi/tahanan. Pengukuranbesaran-besaran listrik tersebut dilakukan dengan menggunakan alat ukur multimeteratau multitester (gambar di bawah).

Gambar 4. Multitester analog (Kiri) dan Digital (Kanan)

- Tegangan

Tegangan merupakan tekanan listrik yaitu suatu gaya potensial atau perbedaan muatan listrik pada dua tempat yang berbeda.

- Arus

Tegangan atau beda potensial akan menyebabkan arus listrik mengalir. Arus merupakan laju aliran muatan positif menuju daerah yang bermuatan negatif melaluisuatu penghantar.

- Resistansi

Resistansi (dalam hukum Ohm ditulis dengan simbol R) merupakan tahanandari suatu bahan konduktor untuk menghambat aliran arus listrik.

- Daya listrik dan kerja Listrik

Daya merupakan laju penggunaan energi atau kemampuan untuk melakukan kerja persatuan waktu dan diukur dalam satuan watt (W).

Hubungan antara tegangan, arus, dan tahanan dalam suatu rangkaian listrik secara matematis dinyatakan dengan persamaan berikut.

V = I x R

P = E x I

Keterangan :

V = tegangan (volt)

I  = arus (ampere)

R = tahanan (ohm)

P = daya (watt)

Contoh penggunaan hukum Ohm.

- Tentukan tegangan yang harus diberikan pada suatu lampu jika arus yang diperlukan adalah 1,5 amper dan tahanan lampu tersebut adalah 6 ohm. Berapa daya listrik pada rangkaian tersebut.

Jawab :

Diketahui I = 1,5 A

R = 6 ohm

Dengan hukum Ohm,

V = I x R = 1,5 x 6 = 9 volt

P = V x I  =  9 x 1,5 = 13,5 W

- Pengukuran Arus dan Tegangan pada Lampu

- Pengukuran Arus

Gambar 5.  Pengukuran arus pada rangkaian seri

Arus pada rangkaian parallel tidak sama besarnya dengan arus sumber. Arus total pada rangkaian parallel merupakan hasil penjumlahan setiap arus yang mengalir ke setiap cabang yang besarnya sama dengan arus pada sumber. Pengukuran arus pada rangkaian parallel dapat diukur sebagai berikut:

Gambar 6.  Pengukuran arus pada rangkaian seri

- Pengukuran tegangan pada rangkaian Paralel

Gambar 7. Pengukuran tegangan pada rangkaian paralel

Pada suatu rangkaian terdapat penurunan nilai tegangan. Penurunan tegangan dapat disebabkan oleh berbagai factor, seperti sambungan kabel yang terlalu banyak dan kuran baik, penggunaan kabel yang berbeda sehingga hambatan pada kabel berbeda-beda, dan lain sebagainya. Penurunan tegangan dapat dicari dengan mengurangi tegangan pada sumber dengan tegangan yang terukur pada beban.

Vd = Vs – Vb

Keterangan:

Vd	= Penurunan tegangan (Voltage drop) dalam Volt

Vs	= Tegangan Sumber dalam Volt

Vb	= Tegangan Beban dalam Volt

Dikarenakan ada penurunan tegangan, maka pada rangkaian tersebut terdapat daya yang hilang, daya yang hilang dapat dinyatakan dengan:

Ph = Ps – Pb atau  Ph = Vd x I

Keterangan:

Ph 	= Daya yang hilang dalam Watt

Ps	= Daya pada sumber dalam Watt

Pb	= Daya pada beban dalam Watt

Vd	= Penurunan tegangan (Voltage drop) dalam Volt

I	= Kuat arus dalam Ampere

- Referensi

Prasetyo, Agus., Drs. Basuki, SST. 2005. Memasang, Menguji Dan Memperbaiki Sistem Penerangan Dan Wiring. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan: Jakarta

Toyota. 1995. “New Step 1 Training Manual”. Jakarta: PT. Toyota Astra Motor

PPPGT VEDC. 2000. “Modul PPGT VEDC”. Malang: VEDC Malang