IMPREGNASI “TITANIUM OKSIDA” PADA MATERIAL SILIKAT

MESOPORI-MESOSTRUKTUR MCM-41

Oleh :

Fariatun

NIM : 003314001

Pembimbing Utama : Dr. Phill Hari Sutrisno

Pembimbing Pendamping : Dr. Ariswan

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah uptuk mengimpregnasikan "titanium oksida" pada material silikat mesopori-mesostruktur MCM-41 clan mempelajari pengaruh konsentrasi prekursor [Ti8O,2(H'O)24]C1s.HC1. 7H,0 terhadap bentuk impregnasi "titanium oksida" dalam material silikat mesopori MCM-41.

Silikat mesopori MCM-41 disintesis dengan menggunakan metode hidrotermal dengan tekanan autogenik pada temperatur 120` C selama 5, liar]. Kemudian padatan dikalsinasi 'pada temperatur 550° C selama 4 jam. Impre;~nasi material dilakukan dengan metode basah. Prekursor [TiQO,2(H~O),a]CI,.HCI_ 7H,0 (0; 25; 50; 75 clan 100 mg) dilarutkan ke dalam 30 mL larutan etanol absolut, kemudian ditambah 100 mg MCM-41. Larutan impregnan dipanaskan pada temperatur 60" C dengan pengadukan 200 rpm dibawah aliran gas nitrogen selama 4 jam. Material yang terbentuk dikarakterisasi dengan FTIR_ XRD_ analisis kualitatif HNO-, pekat dan H2O2.

Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa metode impregnasi basah dapat digunakan untuk mempreparasi "titanium oksida" teremban material silikat tnesopori-mesostruktur MCM-41. "Titanium oksida" yang terimpregnasi pada

permukaan MCM-41 melalui ikatan Ti-O-S] bertambahJ seiring dengan kenaikan konsentrasi prekursor saat impregnasi. "Titanium oksida'" yang paling banvak teremban di permukaan MCM-=11 yaitu pada rasio berat prekursor l MCM-41 - 1.