MODIFIKASI PENENTUAN KLORIDA PADA AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) DENGAN ELEKTRODA SELEKTIF ION (ESI) – KLORIDA

Oleh:

M. Reza Pahlevi

NIM:023314741

Pemhimbing Utama			: Dr. Suyanta, M.Si

Pembimbing Pendamping	           : Endang Dwi Siswani, MT

ABSTRAK

Penelitian ini men.ipakan studi laboratoris yang dilakukan di laboratorium kimia FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa limit deteksi tertinggi, waktu respon, rentang pH, dan selektivitas pada elektroda selektif ion Ag/AgCI. Kadar klorida pada air minum dalam kemasan A, B, dan C.

Penentuan klorida pada Air Minum dalam Kemasan dilakukan dengan metode potensiometri secara langsung. Penenlitian ini menggunakan rentang konsentrasi larutan standar C1- sebesar 10-1-10-g M. penentuan Limit deteksi ditentukan dengan dua garis ekstrapolasi dari kurva aengan respon Nernstian clan kurva horizontal. Waktu respon elektroda Ag/AgCI dihatung dari saat elektroda dicelupkan sampai terjadi potensial sel yang stabil clan dilakukan pada konsentrasi larutan standar C1:04 M. 10-2, 10-3, clan	pH larutzn standar C1- divariasi antara pH 1-10. Selektivitas elektroda ditentukan dengan dua jenis ion pengganggu yaitu Bf clan F. Hasil penelitian menunjuickzn bahwa limit deteksi tertinggi dari elektroda Ag/AgCI mencapai 8,20 x 10-5 M.	respon elektroda Ag/AgCI adalah 1,62 dPtik. Potensial sel relatif stabil Vada rentang pH 5-10 untuk konsentrasi larutan standar C1- sebesar 10-1 dan 10- M. Adanya ion Br dan I- tidak memberikan gangguan dalam penentuu:. ion C1-. Air minum dalam kemasan A, B, dan C memiliki kadar ion klorida berturut-turut sebesar: 0,346 ppm; 0,943 ppm dan 9,895 ppm.