Mata Pelajaran : Fabrikasi Logam Kode soal A Standar Kompetensi : - PEMBENTUKAN, PELENGKUNGAN, DAN CETAKAN - MENGELAS TINGKAT LANJUT DENGAN PROSES LAS OKSI-ASETILEN - MENGHELAS TINGKAT LANJUT DENGAN PROSES LAS BUSUR Waktu : 45 menit Jumlah Soal : 30 pilihan ganda Sifat : Buku tertutup (close book)

Kerjakan Soal di bawah ini dengan cara memberikan tanda silang (x) pada jawaban yang Anda anggap benar!!!

- Suatu proses penyambungan antara dua logam atau lebih dengan menggunakan panas lebih dari 450°C untuk mencairkan bahan tambah berbahan kuningan sebagai penyambung, dan bahan pelat yang disambung tidak turut mencair adalah

- Welding

- Soldering

- Brazing

- Plating

- Bending

- Penggaris yang digunakan untuk mengukur sudut 90°, yaitu

- Mistar sorong

- Mistar siku

- Mistar baja

- Rol meter

- Jangka bengkok

- Dalam pemakaiannya penggores harus selalu berpasangan dengan salah satu alat ukur, yaitu

- rol meter

- jangka bengkok

- siku blok

- mistar sorong

- mistar baja

- Yang termasuk palu lunak dibawah ini, kecuali…

- Palu kayu

- Palu kuningan

- Palu plastik

- Palu karet

- Palu konde

Pada gambar diatas menunjukan sambungan …..

- Sambungan keeling

- Sambungan patri

- Sambungan lipat tunggal

- Sambungan lipat ganda

- Sambungan lipat tegak

- Beberapa ciri kerusakan pada kikir dapat di identifikasikan dari beberapa hal dibawah ini, kecuali…

- gigi pemarut kikir licin bila diraba dengan tangan

- gigi pemarut kikir terlihat banyak yang rontok

- pada bagian sela gigi kikir terlihat banyak geram

- terasa kasar saat digunakan untuk mengikir

- apabila digunakan untuk mengikir terasa licin

- Untuk pemotongan pelat yang relatif tipis dan berbentuk cekung atau cembung, maka lebih efektif  digunakan alat potong ....

- gunting tangan

- gergaji tangan

- gunting tuas

- mesin gergaji pita

- guillotine

Fungsi perkakas tangan yang diperlihatkan pada gambar diatas berfungsi untuk…

- menjepit benda kerja

- mengeling benda kerja

- melubang benda kerja

- menarik benda kerja

- menitik benda kerja

- Simbol keselamatan kerja dilukiskan dengan gambar yang mudah difahami, lambing dibawah ini mempunyai maksud …..

- gunakan penutup telinga

- mata harus waspada

- rambut harus rapi

- gunakan masker hidung

- gunakan kacamata

- Salah satu yang tidak termasuk prosedur penerapan keselamatan kerja adalah….

- mengenali bahaya pada area kerja

- peralatan dan area kerja dibersihkan sesuai jadwal

- tanda bahaya dan peringatan di patuhi

- pakaian pengamanan digunakan sesuai aturan

- pengamanan oleh satuan pengaman yang terlatih

- Alat pelindung diri yang perlu dipakai pada saat mengelas….

- Kedok/helm las, sarung tangan, apron dan jaket kulit

- Kedok/helm las, sarung tangan, apron dan topi las

- Kedok/helm las, apron, jaket kulit dan sepatu las

- Kedok/helm las, jaket kulit, sarung tangan dan sepatu las

- Diketahui kode elektroda Exx1x. Menurut American Welding Society (AWS), angka 1 menunjukkan elektroda dapat digunakan untuk....

- semua posisi

- posisi dibawah tangan dan horizontal

- posisi over head

- posisi dibawah tangan (flat) dan mendatar

- posisi vertical

- Diketahui kode elektroda E .70 XX . Menurut American Welding Society( AWS ) Simbol /kode elektroda sperti diatas angka 70 menujukkan ....

- Kekuatan tarik minimum sebesar 70000 psi

- Posisi pengelasan

- Jenis salutan

- Jenis mesin las

- Jenis kawat inti

- Prosedur penyiapan benda kerja sebelum dilakukan pengelasan adalah ….

- Membersihkan benda kerja dari karat dan minyak

- Mengukur dimensi benda kerja

- Memanaskan benda kerja

- Mendinginkan benda kerja

- Merapikan benda kerja

- Sebelum benda kerja dilas, alangkah baiknya harus terbebas dari …

- Debu

- Serpihan logam

- Bau

- Cat

- Jelaga

- Cara menyalakan las busur elektroda yang benar adalah …

- Dibanting pada permukaan benda kerja

- Ditempelkan pada permukaan benda kerja

- Dialirkan arus listrik

- Dijepit dengan penjepit elektroda

- Digoreskan/digesekkan pada permukaan benda kerja

- Hasil pengelasan yang terdapat lubang-lubang disebut….

- Undercut

- Overlap

- Porosity

- Spatter

- Surface concavity

- Penyebab terjadinya undercut yaitu ….

- Lingkungan basah/lembab

- Ampere terlalu tinggi

- Jarak elektroda terlalu dekat

- Jarak elektroda terlalu jauh

- Ayunan/gerakan penarikan elektroda terlalu cepat

- Kriteria hasil las yang baik adalah kecuali

- Benda kerja dan jalur las bersih

- Ketinggian dan jalur las seragam

- Penembusan jalur sesuai standar

- sedikit terdapat spatter

- tidak terdapat undercut dan overlap

- Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan jenis elektroda adalah

- Jenis dan tebal material yang dilas

- Output mesin las dan tebal material yang dilas

- Output mesin las dan jenis material yang dilas

- Tebal dan panjang material yang dilas

- Berikut ini merupakan fungsi dari fluks, kecuali ...

- Bahan tambah

- Pemantap busur

- Pelindung deposit logam dari pengaruh udara luar

- Pengatur penggunaan

- Sebagai sumber paduan

- Langkah pertama dalam instalasi peralatan las adalah

- Memasang brander dengan selang

- Memasang baut pengencang pada selang

- Memasang regulator pada selang

- Memasang regulator pada tabung gas

- Memasang selang pada tabung gas

- Campuran gas yang diperlukan untuk proses nyala oksi-asetilen adalah....

- gas nitrogen dengan gas hydrogen

- gas nitrogen dengan gas oksigen

- gas oksigen dengan gas asetilen

- gas oksigen dengan gas hidrogen

- gas asetilen dengan gas nitrogen

- Peralatan pada proses pengelesan oksi-asetilen yang berfungsi untuk mengukur tekanan gas pada tabung dan membatasi tekanan gas yang keluar dari tabung adalah...

- Regulator

- tang jepit

- brander

- gas asetilen

- sumber api

- bagian dari regulator las gas adalah

- katup penyekat

- katup pengaman

- katup pemisah

- ruang pencampur

- baut penekan

- Las oksi-asetilen digunakan untuk memotong dan menyambungkan benda kerja yg terbuat dari logam,yaitu..

- besi

- pipa

- poros

- semua benar

- semua salah

- tekanan  kerja pada tabung gas asetilen, yaitu ….

- 5 atm

- 2 atm

- 25 atm

- 2,5 atm

- 0,25 atm

- Ada tiga jenis nyala api pada proses las karbit salah satunya dipakai untuk pengelasan baja karbon rendah.Nyala api tersebut adalah...

- Oksidasi

- Radiasi

- Karburasi

- Netral

- Distorsi

- Jika nyala api kelebihan oksigen disebut nyala ….

- Karburasi

- Oksidasi

- Netral

- Radiasi

- Redaksi

- Cacat las harus diidentifikasi secara visual lalu ditandai untuk perbaikan. Salah satu syarat perbaikan pada cacat las....

- Dilas kembali dengan kualitas yang seragam

- Disikat untuk dibersihkan saja

- Dipukul untuk diratakan kembali

- Dipanaskan kembali untuk mencegah distorsi

- Dibersihkan dengan air