PENGARUH ION LOGAM TRANSISI TERHADAP EFEKTIVITAS BIOSORPSI ION Pb2+ OLEH RAGI YARROWIA LIPOLYTICA PADA VARIASI pH MEDIA
Oleh :

Senam dan Kun Sri Budiasih

Jurusan Pendidikan Kimia, FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta

Email : senamkw@yahoo.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai efisiensi biosorpsi ion Pb2+ oleh sel ragi Y. lipolytica di dalam media pertumbuhan yang mengandung: 1) ion logam transisi Cu2+ pada variasi pH media, 2) ion logam transisi Fe3+ pada variasi pH media, dan 3) ion logam transisi Cu2+ dan Fe3+ pada variasi pH media.
Untuk mengetahui pengaruh beberapa parameter yang telah ditentukan terhadap efisiensi biosorpsi ion Pb2+ oleh sel ragi, penelitian ini diawali dengan menginkubasi ragi Y. lipolytica dalam media simulasi dengan variasi perbandingan konsentrasi Pb2+:Cu2+ (1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 2:1, 3:1, 4:1, dan 5:1), variasi perbandingan Pb2+:Fe3+ (1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 2:1, 3:1, 4:1, dan 5:1), serta perbandingan konsentrasi Pb2+:Cu2+:Fe3+ (1:1:1, 1:2:1, 1:1:2, 2:1:1). Setiap variasi konsentrasi dilakukan pada variasi pH media (4, 5, 6, 7, 8, dan 9). Sel ragi yang telah membiosorpsi ion Pb2+ dengan variasi perbandingan dan di dalam variasi pH media dipisahkan dengan supernatannya. Konsentrasi ion Pb2+ sisa yang terdapat di dalam supernatan diukur menggunakan spektrofotometer serapan atom.  Ion Pb2+ yang terbiosorpsi merupakan selisih antara konsentrasi ion Pb2+ awal dengan konsentrasi sisa. Efisiensi biosorpsi ditentukan dengan membandingkan antara ion Pb2+ yang terbiosorpsi terhadap konsentrasi awal. Untuk mengetahui pengaruh interferensi ion Cu2+ dan Fe3+ terhadap biosorpsi ion Pb2+ diketahui melalui perbedaan efisiensi biosorpsi terhadap ion Pb2+ oleh sel ragi Y. lipolytica.
Hasil penelitian menunjukkan  bahwa efisiensi biosorpsi ion Pb2+ oleh sel ragi Y. lipolytica maksimum di dalam media pertumbuhan yang mengandung: 1) ion logam transisi Cu2+ terjadi pada media pertumbuhan dengan pH 5, 2) ion logam transisi Fe3+ terjadi pada media pertumbuhan dengan pH 5, dan 3) ion logam transisi Cu2+ dan Fe3+ terjadi pada media pertumbuhan dengan pH 5.
Kata kunci : biosorpsi, Pb2+, ragi, Yarrowia lipolytica, keefektivan
THE INFLUENCE OF VARIED TRANSITION METAL TO THE BIOSORPTION EFEECTIVITY OF THE Pb2+ BY THE YEAST YARROWIA LIPOLYTICA IN THE VARIED OF pH MEDIA
By :

Senam and Kun Sri Budiasih

Department of Chemistry Education, Faculty of Mathematic and 
Natural Science, State University of Yogyakarta

Email: senamkw@yahoo.com

ABSTRACT
The aims of this research project are to known about the biosorption effectiveness of Pb2+ by the yeast Yarrowia lipolytica in the growth media, which contain: 1) Cu2+ ion in the  varied pH media, 2) Fe3+ ion in the varied pH media, and 3) Cu2+ and Fe3+ ion simultaneously  in the varied pH media. 
The goal of this research project were carried out by the varied methods. First, the yeast Y. lipolytica was incubated in the YPD media, which contains of the varied concentration of Pb2+:Cu2+ (1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 2:1, 3:1, 4:1, and 5:1), Pb2+:Fe3+ (1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 2:1, 3:1, 4:1, and 5:1), Pb2+:Cu2+:Fe3+ (1:1:1, 1:2:1, 1:1:2, and 2:1:1). Each varied concentration was done by the varied of pH media (4, 5, 6, 7, 8, and 9). Each step of this research was controlled by the cell growth through the messing of the optical density of the cell culture under the wave length of 600 nm (OD600). The concentration of Pb2+ in the varied of pH media was detected by the atomic absorption spectrophotometer. The biosorpted Pb2+ was calculated through the deviation of the beginning concentration with the end of metal concentration. 

The results of this research were shown that the biosorption effectiveness of Pb2+ by the yeast Yarrowia lipolytica in the growth media, which contain: 1) Cu2+ ion is in the grade of pH 5, 2) Fe3+ ion is in the grade of pH 5, and 3) Cu2+ and Fe3+ ion simultaneously  is in the grade of pH 5.
Key words: biosorption, Pb2+, yeast, Yarrowia lipolytica, effectiviness





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAGE  
34

