UJI COBA KESTABILAN TEGANGAN OUTPUT DAN EFISIENSI

ADAPTOR TYPE PF 500, PF 1000 DAN PFC 500

FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

YOGYAKARTA
Oleh : Soelaksono

ABSTRACT

Penelitian in1 dimaksudkan untuk mengetahui

Kestabilan tegangan output dan ef1sieos1 daya pada

adaptor type PF 500, PF 1000, dan PFC 500.

Ternyata dari hasil penel1tiankestabilan tegangan

PF 500 dan PF 1000 kurang baik ya1tu untuk PF 500

tegangan terendah 8 volt mestinya tidak kurang dar~ 15

volt dan ef1siensi dava 60% dan adaptor tersebut panas.

Sedang adaptor PF 1000 tegangannya turun paling rendah 11

volt mestinva sekitar 15 volt dan efisiensinva juga

paling rendah 60%. dan juga panas.

Yang terbaik adalah adaptor PFC 500 dimana tegangan

terendah 12.5 volt mestinva sekitar 15 volt dan efisiensl

dayanya terendah 84,03% dan tidak panas. Jadi paling balk

adalah adaptor PFC,500 sedang yang lainnya kurang baik

dlpakai karena panas dan te~an~annva berubah banvak.
