PENGARUH WAKTU EKSITASI DAN KUAT ARUS PADA PENENTUAN KADAR BESI (Fe) DAN SILIKON (Si) DI DALAM ZIRKONIUM (IV) OKSIDA HASIL PENGOLAHAN PASIR ZIRKON DENGAN

METODE SPEKTROGRAFI EMISI

Oleh:

YULIA KURNIAWATI

10307144045

PembimbingUtama		: I Made Sukarna, M.Si

PembimbingPendamping	: Aryadi, ST

ABSTRAK

Penelitian ini disusun berdasarkan studi laboratoris yang dilakukan di laboratorium kimia PSTA-BATAN (Pusat Sains dan Teknologi Akselerator -  Badan Tenaga Nuklir Nasional) Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi optimum waktu eksitasi dan kuat arus pada analisis unsur besi (Fe) dan silikon (Si) di dalam ZrO2 dengan metode spektrografi emisi dan mengetahui besar konsentrasi unsur besi (Fe) dan Silikon (Si) di dalam ZrO2.

Subjek penelitian ini adalah ZrO2 yang berasal dari olah pasir zirkon produksi PSTA-BATAN dan objek penelitian adalah unsur besi (Fe) dan silikon (Si) di dalam ZrO2. Penelitian ini di awali dengan menentukan kondisi optimum operasi dengan cara variasi waktu eksitasi: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45 detik dan variasi kuat arus : 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 amper.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi optimum waktu eksitasi adalah 35 detik dan kuat arus diperoleh 12 amper dengan jarak elektroda tetap yaitu 4 mm. Konsentrasi unsur besi (Fe) dan Silikon (Si) dalam ZrO2 dilakukan dengan kurva kalibrasi standar yang dibuat dengan mengalurkan intensitas unsur vs konsentrasi standar. Masing-masing kurva kalibrasi standar dilakukan uji signifikansi dan linearitasnya, sedangkan hasilnya menunjukkan bahwa semua kurva kalibrasi standar telah memenuhi persyaratan digunakan untuk menghitung kadar cuplikan. Hasil analisis unsur silikon (Si) dan besi (Fe) dalam sampel 1 dan 2 berturut-turut adalah Si = (11,54 ± 1,647) ppm dan (16,36 ± 1,415) serta Fe = (17,26 ± 0,634) ppm dan (20,84 ± 0,488) ppm.

Kata kunci : ZrO2, spektrografi emisi, unsur besi (Fe) dan silikon (Si)