EKSTRAKSI ION LOGAM Cu(II) MENGGUNAKAN SENYAWA PEMBAWA TANIN TERMODIFIKASI DENGAN METODE MEMBRAN CAIR RUAH

Ramon Chandra Perdana, I Made Sukarna

Jurusan Pendidikan Kimia, FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta e-mail : made_sukarna@uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah senyawa tanin termodifikasi dapat digunakan sebagai senyawa pembawa dalam ekstraksi ion logam Cu(II) dengan metode membran cair ruah, dengan cara menentukan waktu dan konsentrasi optimum dalam   ekstraksi   logam   Cu(II),   serta   mengetahui   persentase transpor ion logam Cu(II) ke fasa penerima.

Pada penelitian ini dilakukan modifikasi tanin dengan reaksi	asetilasi	 dan	hasilnya	dikarakterisasi	dengan Spektrofotometri	Infrared.	Selanjutnya	senyawa		tanin termodifikasi digunakan untuk membuat membran dengan cara menambahkan 0,5 gram senyawa ke dalam 50 mL e til asetat. Membran ini digunakan untuk ekstraksi dengan variasi waktu ekstraksi   2,   4   dan   6   jam.   Sedangkan   fasa   umpan   yan g digunakan yaitu 25 mL larutan Cu(II) 100 ppm dan fasa penerima berupa H2SO4  divariasikan konsentrasinya yaitu 0,1;

0,5   dan   1   M.   Kandungan   ion   Cu(II)   dalam   kedua   fase

selanjutnya diukur dengan Spektrofotometer Serapan Atom.

Hasil spektra IR menunjukkan perbedaan yaitu adanya serapan   dari   gugus   C-H   alkana   dari   senyawa   tanin   hasil modifikasi pada 2939,52 cm-1, sedangkan pada spektra senyawa tanin tidak terdapat serapan oleh gugus C-H alkana. Waktu ekstraksi  optimum  yaitu  selama  6  jam  dengan  persentase transpor ion logam Cu(II) sebesar 11,468%. Konsentrasi optimum  fasa  penerima  yaitu  pada  konsentrasi  H2SO4   1  M

dengan persentase transpor ion logam Cu(II) sebesar 49,288%. Disimpulkan	bahwa	senyawa	tanin	termodifikasi	dapat digunakan  sebagai  senyawa  pembawa  dalam  ekstraksi  ion logam Cu(II).

Kata Kunci : Tanin termodifikasi, Tembaga(II), Membran Cair

Ruah, Ekstraksi, Senyawa pembawa