SINTESIS SELULOSA ASETAT DARI KULIT JAGUNG UNTUK APLIKASI BATERAI ION LITHIUM

Oleh

DhikaYetty P.

NIM. 08307144003, email (dhekarsd@ymail.com)

Pembimbing Utama		: Dr. Eli Rohaeti

Pembimbing Pendamping	: Marfuatun, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh waktu esterifikasi terhadap % yield dan derajat asetilasi sintesis selulosa asetat dari kulit jagung, (2) pengaruh konsentrasi garam lithium terhadap konduktivitas, dan (3) karakter selulosa asetat hasil sintesis dari kulit jagung dengan konduktivitas optimum ditinjau dari analisis gugus fungsi dan kristalinitasnya.

Subjek penelitian ini adalah selulosa asetat. Objek penelitian ini meliputi % yield dan derajat asetilasi selulosa asetat kulit jagung, konduktivitas, gugus fungsi, kristalinitas. Metode yang digunakan antara lain isolasi selulosa dari kulit jagung dilanjutkan dengan sintesis selulosa dengan asam asetat anhidrida, pembuatan membran selulosa asetat dan karakterisasi. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Negeri Yogyakarta, Laboratorium Instrumen Universitas Islam Indonesia menggunakan alat Spektroskopi Inframerah, Laboratorium Instrumen Universitas Sebelas Maret menggunakan alat Elkahfi 100, dan Laboratorium Kimia Universitas Gajah Mada menggunakan alat X-Ray Diffraction (XRD).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Semakin lama waktu pengadukan maka semakin kecil % yield dan semakin kecil pula derajat asetilasi, (2) Berdasarkan analisis spektroskopi inframerah menunjukkan regang O-H pada 3468.21 cm-1, C-H pada 2963.09 cm-1, dan C=O ester pada 1753.74 cm-1, sedangkan analisis dengan difraksi sinar-X menghasilkan difraktogram dengan kristalinitas pada 2θ: 10.520, 18.920, dan 22.820, dan (3) Pemberian doping lithium pada sampel dengan pengadukan 4 jam yaitu 2.5%, 5%, dan 10% menghasilkan konduktivitas semakin besar dengan nilai tertinggi 1.136 x 10-4 Mho/m. Pada pengadukan 3 jam dengan doping 15% menghasilkan konduktivitas lebih rendah yaitu 0.588 x 10-4 Mho/m, sedangkan pengadukan 5 jam dengan doping 20% menghasilkan konduktivitas lebih besar yaitu 4.710 x 10-4 Mho/m.

Kata kunci : selulosa, selulosa asetat, kulit jagung, baterai ion lithium