SINTESIS SILIKA GEL DARI ABU LAYANG BATUBARA DAN UJI ADSORPSINYA TERHADAP ION LOGAM KROMIUM(III)

Oleh:

Melani Nur Indri

NIM: 07307141029

Pembimbing Utama	       :  Dr. Suyanta

Pembimbing Pendamping :  Endang Dwi Siswani, M.T

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dapat tidaknya mensintesis silika gel dari abu layang batubara pabrik spiritus madukismo, mengetahui karakteristik silika gel hasil sintesis dan mengetahui besarnya daya adsorpsi dan efisiensi adsorpsi silika gel hasil sintesis terhadap ion logam kromium(III).

Subjek dari penelitian ini adalah silika gel yang disintesis dari abu bagasse dengan variasi konsentrasi asam. Objek dari penelitian ini adalah karakter silika gel yang dihasilkan meliputi keasaman, kadar air, spektra inframerah, daya dan efisiensi adsorpsi terhadap ion logam kromium (III). Sintesis silika gel dilakukan dengan menambahkan asam klorida 1, 3 dan 5 M ke dalam 20 mL natrium silikat disertai pengadukan sampai pH 7, didiamkan selama 24 jam, dicuci dengan akuademineralisata hingga netral, dikeringkan dalam oven pada temperatur 120°C selama 2 jam dan digerus hingga lolos ayakan ukuran 200 mesh. Hasil sintesis digunakan untuk adsorpsi ion logam kromium (III) 10 ppm, diaduk selama 90 menit, diendapkan dengan sentrifuge selama 30 menit, dikarakterisasi dengan spektroskopi inframerah dan spektroskopi serapan atom.

Hasil penelitian menunjukkan silika gel dari abu layang batubara pabrik Madukismo dapat disintesis dengan metode sol-gel. Keasaman Kiesel Gel 60G, SG 1 M, SG 3 M dan SG 5 M masing-masing adalah 5,9165; 4,0754; 3,5952 dan 4,1828 mmol/gram, kadar air 3,26; 11,46; 7,78 dan 7,96 % dengan rumus kimia SiO2.0,1124H2O; SiO2.0,4317H2O; SiO2.0,2814H2O dan SiO2.0,2884H2O. Besarnya daya adsorpsi terhadap ion logam kromium (III) berturut-turut 0,354; 0,370; 0,370 dan 0,368 mg/g. Sedangkan besarnya efisiensi adsorpsi terhadap ion logam kromium (III) berturut-turut 95,451; 99,829; 99,698 dan 99,268 %.

Kata Kunci: Abu Layang Batubara, Silika Gel, Adsorpsi, Ion Logam Kromium(III)