PENENTUAN DAYA JERAP JERAMI PADI TERAKTIVASI NaOH TERHADAP ZAT WARNA METHYL RED”

Oleh

Diah Tri Astuti

NIM.07307144004

Pembimbing Utama		: Sunarto, M.Si

Pembimbing Pendamping	: Dewi Yuanita Lestari, M.Sc

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan  untuk menentukan pH maksimum dari penjerapan methyl red, mengetahui pengaruh massa bahan penjerap (jerami padi) terhadap daya jerap jerami padi pada methyl red, menentukan waktu kontak maksimum dari penjerapan methyl red dan mengetahui pengaruh konsentrasi methyl red terhadap daya jerap jerami padi.

Subjek dalam penelitian ini adalah jerami padi dan objeknya adalah daya jerap jerami padi terhadap pewarna methyl red dengan menggunakan spektrofotometri UV-VIS. Jerami padi diaktivasi terlebih dahulu dengan cara dipanaskan dengan larutan NaOH 2M selama 3 jam, kemudian dicuci sampai netral. Proses penjerapan dilakukan pada suhu kamar dengan mengkondisikan variasi pH, massa bahan penjerap (jerami padi), waktu kontak dan konsentrasi pewarna methyl red. Larutan pewarna methyl red setelah dijerap dianalisis secara kuantitatif dengan spektofotometri UV-VIS. Jerami padi teraktivasi sebelum dan sesudah penjerapan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan spektrofotometri infra merah (FTIR).

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pH maksimum adalah pH 6 dengan daya jerap sebesar 3,713 mg/g, semakin besar massa jerami padi daya jerap mengalami penurunan, massa bahan penjerap maksimum 0,05 gram dengan daya jerap sebesar 5,599 mg/g, waktu kontak maksimum adalah 120 menit dengan daya jerap 9,9 mg/g dan konsentrasi pewarna methyl red optimum untuk penjerapan jerami padi yaitu 124,211 ppm (konsentrasi terbaca) dengan daya jerap 31,156 mg/g.