SINTESIS SENYAWA 5-ASETATBENZOTRIAZOL DARI

BENZOTRIAZOL DENGAN KLOROASETAT MELALUI REAKSI

ALKILASI FRIEDEL-CRAFTS

Oleh:

Leli Nurlaeli

07307141044

Pembimbing Utama : Karim Theresih, S.U

Pembimbing Pendamping : C. Budimarwanti, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis senyawa 5-asetatbenzotriazol dan menentukan sifat fisik, randemen dan karakter dari senyawa hasil sintesis.

Subjek pada penelitian ini adalah reaksi alkilasi Friedel-Crafts dengan bahan dasar benzotriazol dan kloroasetat. Objek penelitian ini adalah karakterisasi senyawa 5-asetatbenzotriazol. Penelitian diawali dengan mensintesis senyawa 5-asetatbenzotriazol dari benzotriazol dan kloroaseat dengan AlCl3 anhidrat sebagai katalis. Campuran direfluks selama 5 jam, kemudian didinginkan dalam freezer

selama 3 hari sampai terbentuk kristal. Rekristalisasi menggunakan pelarut etanol.

Senyawa hasil sintesis dikarakterisasi dengan KLT scanner, spektroskopi UV-Vis,

IR dan 1H-NMR.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa senyawa 5-asetatbenzotriazol

dapat disintesis dengan katalis AlCl3 anhidrat. Senyawa hasil sintesis berwarna

orange dan berbentuk padatan dengan titik leleh sebesar 42-44oC. Randemen hasil sintesis yang diperoleh adalah 29,62% dengan kadar 47,97%