PENENTUAN DAYA JERAP JERAMI PADI TERAKTIVIASI KOH
TERHADAP ZAT WARNA METHYL RED
Roswita Maria Angelina
07307144046
Pembimbing Utama : Sunarto M.Si
Pembimbing Pendamping : Dewi Yuanita Lestari M,Sc.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menentukkan pH terbaik dari penjerapan
methyl red, mengetahui pengaruh massa bahan penjerap (jerami padi) terhadap
daya jerap jerami padi pada methyl red, menentukan waktu kontak maksimum
dari penjerapan methyl red dan mengetahui pengaruh konsentrasi methyl red
terhadap daya jerap jerami padi.
Subjek dalam penelitian ini adalah jerami padi. Objeknya adalah daya
jerap jerami padi terhadap zat warna methyl red. Jerami padi diaktivasi terlebih
dahulu dengan cara dipanaskan dengan larutan KOH selama 3 jam, kemudian
dicuci sampai netral. Proses penjerapan dilakukan pada suhu kamar dengan
mengkondisikan variasi pH, massa bahan penjerap (jerami padi), waktu kontak
dan konsentrasi pewarna methyl red. Larutan zat warna methyl red sebelum dan
setelah dijerap dianalisis secara kuantitatif dengan spektrofotometer Uv-Vis.
Jerami padi teraktivasi sebelum dan sesudah penjerapan dianalisis secara kualitatif
dengan spektrofotometer Infra merah (FTIR).
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pH terbaik adalah pH 6
dengan daya jerap sebesar 2,969 mg/g, semakin besar massa jerami padi daya
jerapnya semakin menurun, massa bahan penjerap maksimum 0,05 gram dengan
daya jerap sebesar 3,716 mg/g, waktu kontak maksimum adalah 120 menit dengan
daya jerap 9,1755 mg/g dan konsentrasi berpengaruh terhadap daya jerap,
konsentrasi pewarna methyl red optimum untuk penjerapan jerami padi yaitu
124,11 ppm (konsentrasi terbaca) dengan daya jerap 22,22 mg/g