SINTESIS DAN KARAKTERISASI BUSA POLIURETAN DARI MINYAK JARAK
(CASTOR OIL) TERHIDRASI DAN TOLUENA DIISOSIANAT
(TDI) SEBAGAI BAHAN ISOLATOR PANAS
Oleh:
Dwi Puspita Setyarini
NIM: 07307141047
Pembimbing Utama: Dr. Eli Rohaeti
Pembimbing Pendamping: Heru Pratomo Al, M.Si
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan gugus fungsi busa poliuretan dari
senyawa isosianat yang berasal dari toluena diisosianat (TDI) dan senyawa hidroksil yang
berasal dari minyak jarak (castor oil) terhidrasi dengan gugus fungsi poliuretan standar (du
pont), mempelajari pengaruh variasi komposisi minyak jarak terhidrasi, TDI dan foaming
agent, terhadap massa jenis, absorpsi air, dan konduktivitas termal, serta untuk mengetahui
busa poliuretan yang paling baik sebagai isolator panas.
Bahan utama pembuatan busa poliuretan adalah minyak jarak. Minyak jarak kemudian
dihidrasi menggunakan katalis asam sulfat (H2SO4) 15 %. Minyak jarak terhidrasi yang
dihasilkan kemudian digunakan untuk pembuatan busa poliuretan. Sintesis busa poliuretan
dilakukan dengan memvariasikan perbandingan massa antara minyak jarak terhidrasi dengan
TDI serta air sebagai foaming agent. Perbandingan minyak jarak, air dan TDI yang dipilih
dalam penelitian ini adalah 2:0:3, 2:0,5:3, 3:0:2 dan 3:0,5:2. Pembentukan busa poliuretan
dilakukan dengan cara mencampurkan bahan-bahan tersebut dan dilakukan pengadukan pada
temperatur ruangan selama ± 5 menit, kemudian campuran yang diperoleh dimasukkan dalam
cetakan dan didiamkan sampai busa poliuretan mengeras. Busa poliuretan yang telah
terbentuk kemudian dikarakterisasi gugus fungsi, massa jenis, konduktivitas termal, dan
absorpsi airnya.
Hasil karakterisasi busa poliuretan dengan alat FTIR menunjukkan adanya serapanserapan yang karakteristik untuk poliuretan. Busa poliuretan yang menggunakan air sebagai
foaming agent mempunyai massa jenis, konduktivitas termal, dan persen absorpsi air relatif
lebih kecil daripada poliuretan tanpa penambahan air. Berdasarkan hasil-hasil karakterisasi
busa poliuretan pada penelitian ini, busa poliuretan yang hampir memenuhi syarat sebagai
isolator panas yang baik adalah busa poliuretan dengan perbandingan minyak jarak, air dan
TDI sebesar 2:0,5:3 yang memiliki massa jenis 0,07567 g cm-3, nilai konduktivitas termal
sebesar 2,712 W m-1K-1, dan absorpsi air sebesar 75,93%.