PENGARUH FOTOKATALIS TITANIUM DIOKSIDA (Ti02) TIPE RUTIL DALAM REAKSI OZONISASI TERHADAP DEGRADASI FENOL

Oleh :

Dodi Irwanto

023314755

Pembimbing Utama : Dr. Hari Sutrisno

Pembimbing Pendamping : Drs. Widdi Usada

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan di laboratorium kimia FMIPA UNY ini beriujuan untuk menentukan pengaruh reaksi ozonisasi terhadap aktivitas degradasi fenol pada berbagai variasi waktu dan menentukan pengaruh fotokatalis titanium dioksida (Ti02) tipe rutil dalam reaksi ozonisasi terhadap aktivitas degradasi fenol pada berbagai variasi waktu.

Subjek dalam penelitian ini adalah degradasi senyawa fenol, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah aktivitas dari gas ozon (03) dan fotokatalis titanium dioksida (Ti02) tipe rutil. Percobaan ini dilakukan dalam 2 perlakuan, yakni degradasi fenol melalui reaksi ozonisasi dan degradasi fenol melalui reaksi ownisasi disertai penambahan fotokatalis titanium dioksida (Ti02) tipe rutil. Pada tiap perlakuan digunakan 6 sampel. Kemudian dilakukan perlakuan dengan variasi waktu 0 menit, 40 menit, 80 menit, 120 menit, 160 menit, dan 200 menit. Sampel tersebut kemudian disaring deugan corong buchner. Filtrat yang didapat diekstrak dengan kloroform. Sebelum diekstrak sampel diasamkan pada pH 2,1 dengan asam sulfat pekat. Setelah diekstrak, larutan dipisahkan dengan corong pisah kemudian dipekatkan. Hasil pemekatan dianalisis dengan alat kromatografi gas atau GC.

Hasil penelitian menunjukkan baliwa semakin lama proses degradasi baik dengan reaksi ozonisasi maupun dengan fotokatalis titanium dioksida (Ti02) tiPe tutil, konsentrasi fenol semakin berkurang. Pada saat degradasi fenol melalui penggunaan reaksi ozonisasi, senyawa fenol terdegradasi secara lambat dengan harga k sebesar (1,6x10"3)/menit dan harga tl/2 sebesar 433,125 menit. Sedangkan degradasi fenol melalui reaksi ozonisasi disertai penambahan fotokatalis titanium dioksida (Ti02) tipe rutil, senyawa fenol terdegradasi cepat dengan harga k sebesar (3,6x10"3)/menit dan harga tl/2 sebesar 192,5 menit.